上海工商外国语职业学院校园设备节能管理系统及节能监管系统前期勘测、设计项目招标文件

上海工商外国语职业学院

2015年6月10日

目 录

第一部分、投标邀请函	3

第二部分、招标项目需求	5

一、校园设备节能管理系统需求	5

1.1技术规范	5

1.2系统设计总体要求	5

1.3系统构成	6

1.4各子系统主要技术要求	6

1.5主要设备的技术指标	7

二、节能监管系统勘测、设计	10

2.1电力系统勘测、测绘	10

2.2、电力系统诊断报告	11

三、项目期限	11

四、付款方式：	11

五、供货方式：	11

六、投标人须知	12

七、投标书内容及要求	12

八、投标截止时间，开标时间、地点	12

九、评审结果通知	13

第三部分 投标文件格式	14

一、投标函	14

二、法定代表人身份证明书	15

三、法定代表人授权书	16

四、制造商家授权书	17

五、开标一览表	18

六、投标分项报价表	19

七、商务偏离表	20

八、标人类似项目业绩一览表	21

九、规格、技术指标响应偏离表	22

十、 资格资信证明文件	23

第四部分 评标办法	24

一、评标委员会	24

二、评标原则	24

三、评标	24

四、评标方法：	25

第一部分、投标邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》《上海市政府采购招标暂行办法》和《上海工商外国语职业学院仪器设备招、投标管理办法》，上海工商外国语职业学院因学校能源监管工作需要，现公开邀请招标上海工商外国语职业学院校园设备节能管理系统及节能监管系统前期勘察、设计项目的公告。

现欢迎国内合格的供应商参加投标。

一、项目编号：

二、项目名称：上海工商外国语职业学院校园设备节能管理系统及节能监管系统前期勘察、设计项目

三、资金来源及构成：预算内资金

四、招标内容：详见第二部分

交货时间：合同签订后4个月内完成安装及验收

交货地点：上海工商外国语职业学院

五、评标方法：综合评分法

六、潜在供应商报名要求：

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

2、投标方必须在上海有研发和维护机构。

3、如果供应商所提供设备、平台系统不是供应商自己制造的，供应商应提供制造商授权书；

4、能提供良好的技术支持和售后服务，及时对问题进行响应；

5、招标供应商务必在响应文件中提供相应资格（资质）证明材料，否则将被作为非实质性响应。

6、本项目不接受联合体投标。

七、投标截止时间：2015年7月2日09时30分，所有投标文件应在投标截止时间前送达指定的文件递交地点，逾期送达的投标文件，为无效投标文件。

八、递交投标文件地点：上海工商外国语职业学院观海路505号5号楼50111室。

九、投标代表须持本人身份证原件亲自递交投标文件，经项目经办人审核通过后现场拍照存档备查，并办理签收手续，否则投标文件被拒收。

采购单位：上海工商外国语职业学院

地址：上海工商外国语职业学院观海路505号5号楼50111室

联系人：张永生

联系电话：68028531

第二部分、招标项目需求

## 一、校园设备节能管理系统需求

## 1.1技术规范

《上海高等学校校园节能监管系统建设与管理技术导则》

《节能监测技术通则》GB/T15316-2009；

《公共机构节能条例》中华人民共和国国务院令；

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设分项能耗数据采集技术导则》；

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》；

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》；

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》中附件1、2的要求；

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术、分项能耗数据采集、分项能耗数据传输技术导则以及系统建设、验收与运行管理规范》；

《高等学校校园设施节能运行管理办法》；

《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》；

《关于推进高等学校节约型校园建设进一步加强高等学校节能节水工作的意见（建科[2008]90号）》；

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000；

《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448—2000；

《电子远传水表》CJ/T224-2006；

现场考察和业主交流及业主提供图纸等资料；

## 1.2系统设计总体要求

- 校园设备节能管理系统利用学院已有的校园网络和节能监管平台通信网络，通过校园网与分布式实时控制网络的无缝链接接入已有的校园节能监管平台。

- 系统实现校园主要能耗设备（空调、灯）的节能管理试点。

- 系统平台软件采用B/S架构。

- 充分考虑与校园已有节能监管平台软件接口，与现有平台无缝链接，有效集成，纳入到现有节能监管系统当中。

- 系统软件采用图形化人机界面，软件界面体现整个校园设备系统模拟图，在操作界面上可直观地反映出整个系统的概貌、运营情况以及控管点的地理分布。

- 在系统模拟图上点击各不同功能模块可进入相应子系统和访问相应子系统的详细数据。在模拟图通过点击相应的图标可对监控对象实施遥信、遥测、遥控，而且能够调用到更为具体的监控信息。

## 1.3系统构成

1.3.1系统组成

本系统实现学院内主要能耗设备，包括行政办公楼宇分体空调、教室照明节能控制管理试点。整个系统由监控中心、主干通信网络、现场控制网络、现场控制设备（如：空调监控监控终端、照明控制终端、智能插座等）组成。

1.3.2主干通信网络

节能监管平台的主干通信网络利用校园已有的校园网和节能监管平台通信网络，充分与学校目前的节能监管系统结合，实现无缝链接接入已有的校园节能监管平台。

1.3.3现场网络

系统现场网络指由智能空调监控终端、照明控制终端、智能插座等现场智能表计或现场控制器等与网络控制器组成的现场子网，子网通过网络控制器与主干通信网连接，实现对现场各种设备的状态采集和控制。系统采用现场控制网络特性如下：

（1）采用国家和国际标准通信协议；

（2）兼容双绞线通信和无线通信；

（3）支持总线型、星型和自由拓扑结构，通信线无极性连接；

（4）能与以太网无缝链接；

- 传输速率：双绞线传输速率不低于56kbps；

## 1.4各子系统主要技术要求

1.4.1单体空调节能监测控制子系统

在分体空调的供电回路上安装智能插座和智能空调节能控制模块，可以实现计量及控制双重功能，不仅可对各种电力参数进行实时测量，还可以实时测量房间温度、时间等。通过这几项功能的组合采取灵活、有效且合理的控制模式（如分区、分时、分温控制开关机），实现分体空调的节能自动化控制。

- 定时控制。通过设定课程表，在非空调使用季节或非使用时间切断电源，大幅度减少空调待机能耗，达到控制的目的；

- 温度控制。在空调使用季节，通过对夏季温度下限的设置以及冬季温度上限的设置，使空调运行在经济模式下，大幅度的实现节能；

- 根据房间朝向和功能的特殊性，灵活设置温度，达到分时分区分温的控制。

1.4.2教室照明节能控制子系统

照明控制终端，可对高校的教室区域照明进行精细化用能管理和控制。照明控制终端可以实现如下功能：

- 根据室内光照度对教室的照明进行控制；

- 节假日灯光控制；

- 可以设定时间表进行控制；

- 对教室内的人数进行统计，根据人数对照明进行分区域控制；

- 可以实现远程实时控制灯光的开关。

## 1.5主要设备数量及技术指标

1.5.1主要货物及设备数量

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌或产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监管中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调节能管理系统软件 | 符合招标文件技术要求 | 定制 | 1 | 套 |
| 2 | 灯节能控制系统管理软件 | 符合招标文件技术要求 | 定制 | 1 | 套 |
| 分体空调节能控制子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调智能插座（无线） | 符合招标文件技术要求 | 知名品牌 | 230 | 台 |
| 2 | 网关 | 符合招标文件技术要求 | 知名品牌 | 25 | 台 |
| 3 | 路由器箱 | 单表箱 | 知名品牌 | 20 | 只 |
| 教室照明节能控制子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明控制终端 | 符合招标文件技术要求 | 知名品牌 | 200 | 台 |
| 2 | 网关 | 符合招标文件技术要求 | 知名品牌 | 33 | 台 |
| 能源系统电力网络勘测设计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 能源网络电力系统勘测 | 符合招标文件技术要求 | 勘测设计 | 1 | 项 |
| 辅材及零配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | BVR | 国标 | 卷 | 20 |
| 2 | 通讯线 | RVVSLP1×2×1.0 | 国标 | 卷 | 15 |
| 3 | 零配件 | 螺丝、接头、配件 | 国标 | 批 | 1 |

1.5.2管理机

将无线智能墙壁插座数据通过管理机，接入RS485网络或局域网络。

- 接口及通讯波特率：RS485 接口9600bps，或RJ45 接口10Mbps

- 设备负载：支持50 或100 个从机设备

- 数据透传

- 供电电源：24VDC

- 使用环境：温度-25℃～+75℃，湿度：<95%

1.5.3空调节电控制器

测量

实时监测分体空调器的耗电量、运行时间：

- 实现空调使用定额管理；

- 实现“国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统”对空调末端用电子项的精确计量。

- 实时监测使用分体空调器的室内环境温度：

- 落实国务院关于公共场所空调温度的规定。

控制

温度控制：

- 实时监测室内温度，超过控制器设定温度值，自动报警或停止为空调供电；可通过现场手动送电、远程遥控送电，或将控制器设置为跳闸后延时自动供电；恢复供电后，继续使用空调。

定时控制：

- 班外时间定时停止为空调供电，上班时间自动为空调供电，消除空调待机能耗。停电和送电的时间由上位机设置。停电后使用者可以现场送电继续使用空调，

预付费控制：

- 实时计算空调剩余可用电量(时间)，剩余电量(时间)值不足10%时自动报警提醒使用者；剩余电量(时间)值为0 时，自动停止为空调供电；充值后控制器自动恢复供电，继续使用空调。

远程控制：

- 禁用空调时，远程锁闭控制器停止为空调供电。现场无法恢复空调供电；远程解锁后方可继续使用空调。

- 上位机软件系统联动关联信号，远程控制为空调通断电。

1.5.4智能插座

- 工作电压：DC5V。

- 温度检测：实时检测环境温度。

- 实时时钟：自带实时时钟,可设置，掉电时钟不丢失。

- 无线人感信号检测：内置315M无线接收模块，可正确接收人感信号。

- 无线窗磁信号检测：无线接收到有效的门磁或窗磁开启信号，控制器强制关闭空调。

- 通讯方式：支持RS485、tcp/ip、无线Zigbee等多种通讯模式。

- 控制方式：两种控制方式，单机控制和网络控制。

- 工作参数：8种工作状态：手动/自动、加班延时、状态控制、温度、时间、人感、窗磁，可设置组合工作参数。

- 参数设置：密码设置、时钟设置、通讯地址设置、时段设置、温限设置、人员检测、状态设置和红外命令设置。

- 时段管理功能：可根据用户要求设置多个时段，同时分时段检人体信号。

- 适用机型：对各种型号柜机、挂机、中央、VRV空调进行控制

- 状态控制：通过状态控制器可实现空调待机零功耗。

- 无人延时功能：当房间没人时，延时15分钟关闭空调（可设置）

- 温度控制功能：可根据用户需求任意设置温度上限、下限及中间恒温值。

- 加班延时功能：当控制时段已到，空调关闭，需要加班时，通过授权的控制器只需要按加班按键，空调会自动延长1小时，可重复操作。具体时间由用户设定。

1.5.5网关

- 形态规格：长距离以太网无线数传设备

- 数据接口：NET以太网接口

- 传输距离：500米

- 无线频率：2400~2485M，2.4G ISM全球免费频段

- 信道模式：16信道，可指定或自动选择最佳信道

- 网络结构：星型、链型、树型、网状网

- 网络节点：65535个网络节点可使用

- 节点类型：终端节点、中继路由（具备终端节点功能）、中心主站

- 串口速率：1200~115200 可自行设置

- 发送功率：SZ02-200(3dbm)；SZ02-800(18dbm)；SZ02-2K(25dbm)

1.5.6灯控制器技术指标

- 数据采集功能；

- 终端数据收发功能；

- 程序远程升级功能；

- 本地升级调试功能；

- 初始化功能；

- GPRS集中控制器告警功能；

- 扩展功能；

- 门磁检测、超负荷检测功能

## 二、节能监管系统勘测、设计

## 2.1电力系统勘测、测绘

- 对学校各变电站低压侧出线、建筑物的进线和馈线回路进行勘察。要对建筑各楼层的电源进线方式、供电终端、线路分布、配电箱分布细节，各配电箱供电回路走向进行勘察。综合院系类建筑要求对每个楼层的供电方式及楼层内线路的分布情况，楼层配电箱的型号、数量、安装方式进行勘察。

- 对学校电力系统中各变电站、各建筑物的现有电表安装数量、型号、规格、安装方式进行统计。

- 要求在进行电力系统勘察服务时能够采取用仪器方式勘测，尽量避免使用人工停电方式勘测。

- 能够准确绘制上海工商外国语学院校区供电系统的线路关系，要求按“总降站→分配变电站→各建筑→楼层分类分项配电回路”的模式表述；能够准确展现电力计量设备和计量用互感器在系统中的配置情况；能够准确标注校区所有变压器设备主要参数；能够准确标注校区配电系统从“总降站到楼层分类分项配电柜”各路供电开关及线路规格等参数；能够准确对校区单体建筑内配电线路做分类分项计量示意图，并对分类分项计量点加以标注说明。

- 要求所构建拓扑图应为电子版，方便学校相关工作人员进行变更修改，并分层记录修改内容、备注修改原因，并自动做好变更日志（如何时、何地、何人、修改何处）。

## 2.2、电力系统诊断报告

- 对校区电力系统各回路中现有计量设备出具一份分析诊断报告。要求对计量设备使用情况、准确精度、通讯方式、存在问题等加以说明；另对学校供电系统现状中的不足给出建设性意见。

- 结合校区电力监管系统实际状况，为学校出具一份电力监管系统建设可行性报告。

## 三、项目期限

合同签订后4个月内完成安装及验收。

## 四、付款方式：

合同签订后五个工作日内招标人支付中标方中标合同总价的50％作为项目预付款。

全部仪表、采集硬件设备安装、调试（试运行）完毕后，招标人付款至合同总价的30％；

项目通过竣工验收后，中标方上报竣工结算报告，竣工结算报告经学校审计部门审计后，招标方付款至审计结算价的95％；

中标方提供为期1年5%质保金保函后，招标人一次性付清。

## 五、供货方式：

中标单位与上海工商外国语职业学院按招标文件规定签订服务合同，投标方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时进行项目建设，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在单价中。

## 六、投标人须知

投标方如对技术要求有质疑，须在开标日前三天以书面报告给招标人，招标人可作修改，也可不作修改。如作修改，招标人将以公告形式在网上公示。

## 七、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本三份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物及服务名称、投标单位名称及正本或副本。如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称）投标书应包含以下内容：

  - 投标书、投标一览表、投标服务分项明细表。

  - 投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书、营业执照复印件、税务登记证明复印件）。

  - 服务响应方案、参与本项目的人员及投标人认为需要提交的其他资料。

包括：

- 投标人的各项服务承诺。

- 拟参与本项目服务人员的情况。

- 对本项目的其他合理化建议、要求（如果有）。

- 投标人认为有助于提高其投标竞争力的其他书面承诺或文件。

## 八、投标截止时间，开标时间、地点

1.投标单位请在2015年7月2日上午9：30前将标书送达上海工商外国语职业学院招投标科

（地址：上海工商外国语职业学院观海路505号5号楼50111室）

2.开标时间：2015年7月2日10：00

3.开标地址：上海工商外国语职业学院观海路505号5号楼三楼会议室

开标当场核验参加开标会议的投标人授权代表的授权委托书和有

效身份证，确认授权代表的有效性，法定代表人出席开标会的要

出示其有效证件。

## 九、评审结果通知

组织专家评审小组进行评审，本次招标采用“百分制评标法”（投标单位三家及以上）。满分100分，其中价格因素30分，技术因素6分，其它因素10分。评审结果在上海工商外国语职业学院网站上公示

注：本招标书的内容与要求的解释权归上海工商外国语职业学院

采购单位：上海工商外国语职业学院

地址：上海工商外国语职业学院观海路505号5号楼50111室

联系人：张永生

联系电话：68028531

第三部分 投标文件格式

## 一、投标函

投标函

（招标人名称）：

我方全面研究了 “                                   ”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                   （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付招标人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与招标人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本3份，用于开标唱标的“开标一览表”一式两份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解招标人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：                                的法定代表人。

特此证明

（附：法定代表人身份证复印件）

投标人(盖章)：

日   期：        年      月      日

## 三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

（招标人名称）：

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                                            (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人（签字）：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权日期：             年      月      日

（附：法定代表人身份证复印件和授权代理人身份证复印件）

## 四、制造商家授权书

致（采购人名称）：

作为设在 [制造商的地址]的制造（货物名称、品牌、型号）的[制造商名称]在此以制造商的名义授权 （代理公司名称和地址）用我方制造的上述货物就（项目名称、招标编号）投标邀请书递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据招标要求的规定，我们在此保证为上述公司就此招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权的制造商名称：

（公章）

日期：

## 五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 项目名称 | 总报价 （含税） | 进度安排（日） | 保修期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 小写：￥ 元；大写：人民币 圆整。 |  |  |  |  |

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 六、投标分项报价表

投标分项报价表

投标人名称：                                            单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商 | 单价 (元) | 小计 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 设备及材料合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 施工、安装和调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他费用（如运输、培训、质保、设计等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 管理及税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人每包（每项）必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的详细分项报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 七、商务偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 八、标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 履历和业绩 | 本项目承担任务和角色 | 本项目工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目主要成员 |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人所属员工 |  |  |  |  |  |  |
| （二）外聘员工 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 九、规格、技术指标响应偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离对货物（设备）性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 十、 资格资信证明文件

投标人参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

1、投标人基本情况；

2、经过年检的营业执照（复印件）；

3、税务登记证（复印件）；

4、组织机构代码证（复印件）

5、法定代表人身份证明书（原件）；

6、法定代表人授权书（原件）

7、制造商产品（智能插座、数据网关）授权文件和相关要求等以第二部分详细要求为准；

第四部分 评标办法

## 一、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成详见投标人须知前附表。招标人代表需从事相关专业领域工作，具有高级职称或者同等专业水平，熟悉有关招标投标法律法规，并具相关工作实践经验者。

评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能对投标公正评审产生影响的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 二、评标原则

评标活动遵循公开、公平、公正、诚信、科学择优的原则。

## 三、评标

1、评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。

2、投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正后的价格经投标人书面确认后具有约束力。

（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、投标文件的澄清、说明和补正：

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4、评标委员会负责人在评标委员会中产生，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。评标委员会成员在评审意见表、评分表、评分汇总表及评标委员会形成的书面评标报告上签字。

## 四、评标方法：

评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

本采购项目的评标因素：投标报价、技术、商务，以及相应的比重或者权值等。

权值的取值见下表。

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 | 0.30 |  |
| 2 | 技 术 | 0.60 |  |
| 3 | 财务状况、信誉、业绩、服务等 | 0.10 |  |
| 1+2+3=1 |  | 1 |  |

| 序号 | 项目内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 评标基准价：各投标人的投标价经评审后，以经评审后的各有效投标人投标价的算术平均值作为评标基准价。 经评审后的投标价等于评标基准价时的得分为基准分30分。 各投标人的得分：投标价在评标基准价的基础上每高1%，其得分在基准分的基础上扣0.4分；小数点后保留2位，四舍五入法，中间数值采用线性插入法。低于评标基准价的不扣分。本项的最低得分不低于20分，最高得分不高于30分。 | 30分 |
| （二）技术部分（60分） |  |  |  |
| 根据需要，评委可以要求现场演示。 |  |  |  |
| 1 | 方案适用性 | 对投标厂商了解客户需求的程度打分。了解客户需求清晰、准确、深入，并对需求的重点和难点进行描述和响应的，最优的可得5分，其他的酌情扣分；不了解需求的及没有进行描述和响应的得0分。 | 5分 |
| 2 | 功能符合性 | 投标产品的技术参数和招标文件要求的符合程度相比。完全满足的得5；有一条不满足的减0.5分，直至减为0分为止。 | 5分 |
| 3 | 系统安全性 | 节能监管平台安全性设计根据完整性、先进性、合理性进行评判，系统对接方案应包括对接方法、接口设计等主要内容，评委认为优的可得5分，较优的得4分，较好的得2~3分，一般的可得1分，未描述和描述不符合需求的得0分。 | 5分 |
| 4 | 平台设计 | 投标人提供的软件设计方案、功能模块方案，能与现有节能监管系统对接，根据方案的合理性、完善性、适应性等进行综合评定，整体软件平台采用分层设计，支持灵活的工作流和角色自定义，综合评定较好的得4～5分；综合评定一般的得2～3分。根据投标人提供的安全和隐私设计策略、数据级权限控制、访问安全控制机制等内容酌情给分，最多给1分。根据投标人提供的项目所使用到的中间件、数据库、控件等第三方软件情况说明和相关案例等，酌情给分，最多给1分。 | 5分 |
| 5 | APP应用 | 根据投标人是否支持节能管理手机端应用给分，支持手机端应用(Andriod和IOS系统)的给5分，不支持不给分。 | 5分 |
| 6 | 平台对能耗计量等传感器兼容度、种类 | 根据投标人提供的平台对能耗计量，能耗管理等节能传感器设备等兼容度、兼容种类酌情给分，兼容度高的，兼容种类多的给5分；兼容度、兼容种类中等的给3分；兼容度、兼容种类一般的给1分。 | 5分 |
| 7 | 能耗网络规划 | 根据投标人是否有过能耗网络（校园电力系统勘察）、规划设计的经验，实施案例酌情给分，基本分1分，有的相关经验和案例给加3分，无的不加分。 | 3分 |
| 8 | 能源管理规划 | 根据投标人是否有过中长期能源节能管理规划设计的经验，实施案例酌情给分，基本分2分，有的相关经验和案例给加3分，无的不加分。 | 3分 |
| 9 | 能源传输专网设计和规划方案 | 根据上海工商外国语学院学院实际情况设计和规划能源网络专网建设给分，较好的得4-5分，一般的得2-3分，差的得1份。 | 5分 |
| 10 | 集成方案 | 根据投标人集成方案，是否能够方便与内外部系统集成、支持多种主流操作系统、提供容错和负载均衡机制、支持多种通讯协议等内容酌情给分，最多给3分。 | 3分 |
| 11 | GIS 地图 | 具有“GIS 地图”功能。基于校园建筑GIS地图，通过对校园地图上建筑的直观操作（鼠标点击），可展示校园建筑缩略图、建筑信息、人均/单位/分项能耗等数据。完全满足的得3分，不满足或者不完全满足得0~1分； | 3分 |
| 12 | 设备报警 | 具有“故障报警” 功能并能现场演示；节能平台软件能够自动显示系统内的故障设备，并支持远程自动分析设备故障，并给出设备原因，完全满足的得3分，不满足或者不完全满足得0~1分； | 3分 |
| 7 | 空调控制 | 空调具有远程监控及根据室内人员、环境温度、季节调控开关、支持采用软件开关、支持远程设置参数的功能，具有合理项目设计、实施方案的，完全满足的得5分，不满足或者不完全满足得0~2分； | 5分 |
| 8 | 灯控制 | 照明系统远程监控支持采用软件开关、支持远程设置参数的功能具有合理项目设计、实施方案的，完全满足的得5分，不满足或者不完全满足得0~2分； | 5分 |
| （三）商务部分（10分） |  |  |  |
| 1 | 投标书编制 | 投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，目录、页码齐全正确，价格数量等计算准确，书面整洁无涂改，无缺漏项，记1分；不符合要求的，每处扣0.5分。 | 1分 |
| 2 | 公司资质 | 投标人所投产品“节约型校园节能监管平台”具有软件著作权书的得2分（提供软件著作权书加盖软件厂商公章复印件加盖公章） | 2分 |
| 3 |  | 根据投标人是为上海高校后勤协会能源监管平台和上海市物联网行业推荐单位的得2分；是其中一项的得1分，不是不得分。 | 2分 |
| 4 |  | 在物联网方面具有行业应用并与高校及科研单位具有物联网技术合作的得2分，具有其他相关技术合作或作为技术支撑的得1分 | 2分 |
| 5 | 业绩能力 | 投标人在2011年至今具有高校节约型校园节能监管平台项目案例，得2分，成功高校案例为上海市高校的，加3分； | 3分 |