上海工商外国语职业学院-语音教室采购项目

## 一、工程概述

上海工商外国语学院将新建一个语音教室，用于多种语言教学的设备的实训模拟。教室内将安装多种外语的教学和考试软件，使学院的外语实训设施得到很大的加强，帮助学校提高学生口语和听力水平。并且利用实现整个语音教室内容的统一管理和切换，帮助老师方便的实施外语教学。

## 二、项目功能定位：

1、语言模拟教学和听力训练；

2、学生自主学习

3、无纸化考试及分析系统

4、专业化口语考试及阅卷系统；

## 三、设计内容应该包括：

- 用户需求分析

- 项目功能说明。

- 详细技术设计方案

- 系统配置清单（包括品牌、型号规格、产地、单位、数量、性能参数说明）

- 产品样本或介绍

- 工程组织管理措施和技术团队说明

- 详细的售后服务计划及售后服务承诺书

- 施工进度计划

- 施工质量保证措施

- 施工安全措施

- 系统的验收标准及验收计划

## 四、主要部件技术要求

- 学生终端

| 基本配置 | 三寸段码辅助液晶屏，数字录放音，音频/文本点播，终端变速不变调，标准电脑显示器作为学生终端的显示系统，一屏可以显示1000个汉字，标准PC键盘中英文输入，耳机话筒组自动检测 |
| --- | --- |

2、多媒体演播控制器

| 基本配置 | 两路VGA、六路音视频输入，两路VGA视音频输出，输出独立控制，视、音频自由组合，使教师在上课过程中借助多种媒体自由发挥 |
| --- | --- |

3、16*4视频HUB

| 基本配置 | 用于传输多媒体外设视频信号，负载能力好，于HB2配合使用，一个端口可负载四台彩显，用标准五类双绞线，采用差分驱动方式传输视频信号。传输距离可达1000m，分辨率最高可达1600*1200，刷新频率可达90HZ以上 |
| --- | --- |

## 五、各子系统具体配置的技术规格及数量

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室授课计算机 | CPU：I3 2130/硬盘：500G/内存：2G/DVD/集成网卡/集成声卡/键鼠/2台18.5寸液晶显示器 | 1 | 台 |
| 2 | 语音教室系统 | 教学系统、自主学习、无纸化考试及分析系统、专业化口语考试及阅卷系统 | 1 | 套 |
| 3 | 语音网卡 | 交换速度达千兆。高保真采样（16位、22K以上），高速度、高保真、大容量。 | 1 | 块 |
| 4 | 多媒体演播控制器 | 两路VGA、六路音视频输入，两路VGA视音频输出，输出独立控制，视、音频自由组合，使教师在上课过程中借助多种媒体自由发挥 | 1 | 台 |
| 5 | 耳机话筒组 | 专业语音教学耳机，头戴式、内置钢头带、立体声带麦克风耳机、灵敏度：103dB，阻抗：32Ω，频率响应：20-20000HZ | 1 | 副 |
| 6 | DVD | 稳定性好，纠错能力强，逐行扫描输出，图像无闪烁，更稳定、更清晰，双光束超强纠错机芯，DVD、超级VCD、VCD、CD等标准格式碟片，流畅解读MP3、CD-R/RW、柯达Picture CD | 1 | 台 |
| 7 | 卡座 | 电控机芯，带红外遥控卡座，可由电脑控制快进、倒退、暂停、播放、停止等。双卡录音座、双向连续播放全逻辑控制。双自动翻转传送器双磁带连续播放单仓录音杜比降噪夜光电平表/计数器自动磁带选择器 | 1 | 台 |
| 8 | 主控台 | 定制，长*宽*高=180*80*76cm，带电源插座 | 1 | 张 |
| 9 | 终端视频分配盒 | 两VGA输出口、两VGA输入口，与16*4视频HUB配合使用，一只可负载二台彩显。 | 27 | 个 |
| 10 | 学生终端 | 三寸段码辅助液晶屏，数字录放音，音频/文本点播，终端变速不变调，标准电脑显示器作为学生终端的显示系统，一屏可以显示1000个汉字，标准PC键盘中英文输入，耳机话筒组自动检测 | 54 | 个 |
| 11 | 显示器 | 18.5英寸LED背光宽屏液晶显示器 | 54 | 台 |
| 12 | 键盘 | 键盘轻薄设计，小巧外形；按键开关反映灵敏，使用寿命300万次以上；超强abs材料制造，经久耐用，镭射激光雕刻字符永不退色；键盘防水设计，精密导流槽，增强型漏水水孔，误晒在键盘上的水会迅速流出 | 54 | 个 |
| 13 | 耳机话筒组 | 专业语音教学耳机，头戴式、内置钢头带、立体声带麦克风耳机、灵敏度：103dB，阻抗：32Ω，频率响应：20-20000HZ | 54 | 副 |
| 14 | 学生桌椅改造 | 桌面修整，贴条修补，桌脚、桌椅颜色调漆 | 27 | 张 |
| 15 | 语音交换机 | 64口，一级交换，系统结构简约，数据传输采用通用标准双绞线，一根网线就可完成音频/文本/控制命令/同步信息等信号的传输，技术可靠，系统稳定 | 1 | 台 |
| 16 | 16*4视频HUB | 用于传输多媒体外设视频信号，负载能力好，于HB2配合使用，一个端口可负载四台彩显，用标准五类双绞线，采用差分驱动方式传输视频信号。传输距离可达1000m，分辨率最高可达1600*1200，刷新频率可达90HZ以上 | 1 | 台 |
| 17 | 学生电源 | 10V、30A（内置64口交换机箱） | 1 | 个 |
| 18 | 稳压电源 | 5KV | 1 | 台 |
| 19 | 线材 | 数据线、视频线、音频线、串行线 | 1 | 套 |
| 20 | 视频线 | 学生终端到HB2 | 54 | 根 |
| 21 | 网线 | 超五类四对非屏蔽双绞电缆（305米/箱） | 3 | 箱 |
| 22 | 电源线 | 1.5平方单芯电源铜线 | 3 | 卷 |
| 23 | 强电线管 | 难燃PVC中厚强电线管及其连接辅件 | 1 | 批 |
| 24 | 弱电线槽 | PVC难燃弱电线槽及其连接辅件 | 1 | 批 |
| 25 | 电源插座 | 6孔多功能电源插座，包括底盒 | 29 | 个 |
| 26 | 工程杂件 | 水晶头、扎带、螺丝、线卡、耳机挂钩、座位编号等 | 1 | 套 |

六、联系方式

联系人 颜老师   68020627

上海工商外国语职业学院

2013年6月2日