第十一届“中华杯”新能源汽车充电桩安装与调试竞赛方案

- 竞赛目的

秉承中华职业教育社优良传统，大力弘扬工匠精神，坚持“面向社会、面向青年、面向技能”的竞赛宗旨，为具有新能源汽车维修技能的职业院校教师搭建展示技艺的平台，提供切磋交流的载体，促进新能源汽车维修服务相关专业的发展，营造崇尚技能、匠心筑梦的良好社会氛围，服务国家新能源汽车产业发展战略。

- 主办单位

上海中华职业教育社、上海市人力资源和社会保障局、上海市教育委员会

- 承办协办单位

松江区中华职业教育社、上海科创职业技术学院、上海市城市科技学校

- 竞赛对象

本市及长三角地区职业院校专业教师（包括实习指导教师）、社会培训机构培训教师、企业培训教师。

- 报名办法

报名日期：2023年10月1日前

报名时填写“报名表”，可用电子邮件形式通过网上报名。

报名邮箱地址：122079566@qq.com

联系人：陈日骏 18918289620

- 参赛规则

1、该竞赛项目为小组赛，每个参赛队2名选手,按抽签顺序号进行比赛。

2、在竞赛开始前20分钟到达赛场做好赛前准备工作，抽签确定比赛顺序。

3、迟到15分钟及以上者取消参赛资格。

4、比赛全过程应严格按照安全操作规程操作。

5、选手必须严格遵守考场有关规定，严禁作弊或代考，自觉服从裁判长、裁判员、考场工作人员的管理。

6、选手着装、用品等在外观上不应显示选手所在单位等个人信息。

7、比赛期间，参赛选手应严格按照劳动保护规定穿戴工作服、绝缘鞋、护目镜、面罩等劳动防护用品。

8、竞赛期间应接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保人身安全。

- 竞赛内容

新能源汽车充电桩安装与调试

(一)作业要求

在规定60分钟时间内，要求参赛队以小组作业的方式，按照国家标准、生产制造厂家技术规范，完成对交流充电桩组件安装、线路连接、供电环境检测、通电测试、对故障元件或电路进行维修、充电桩初始化设置与充电验证、作业现场整理。要求作业规范、务实、安全、环保，正确使用工量具及仪器，并完整准确填写《充电设备装调与检修作业记录表》。

(二)考核要点

按照充电设备装调与检修要求，在规定时间内完成作业流程，发现和确认故障点(2-3处)。重点考核选手操作规范流程，包括对电源、控制板、接触器、断路器、电表、指示灯、触摸控制屏、充电枪、高低压线束等清洁、检查与装配，并进行供电环境检查、电路元件检测、充电信号检测、充电参数初始化设置等。要求较熟练地查阅设备使用手册，正确地使用工量具和仪器设备，准确测量技术参数，按照要求在记录表上记录作业过程和测试数据，做到安全文明作业。

(三)作业设备参数

（四）拟定评分标准：

1.元器件装配与线路连接检查

| 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业准备 -场地准备 | 未检查设置隔离栏、安全警示牌； 未检查灭火器压力值（水基、干粉）； …… |  |  |  |
| 作业准备 -检查防护套装 | 未检查绝缘手套密封性或检查时未密封； 未检查绝缘防护手套的耐压等级； …… |  |  |  |
| 作业准备 -检查工具套装 | 未进行数字绝缘测试仪开路检测并确认电阻无穷大； 未进行数字绝缘测试仪短路检测并确认电阻＜1Ω； …… |  |  |  |
| 检查作业 | 未检查交流充电桩侧外观有无刮花（大小），掉漆（程度），砂眼，孔洞，杂色，变形等，桩体内外是否干净整洁； 上述如有异常且未报告； …… |  |  |  |

2.交流充电桩检测调试

| 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全作业 | 在进行绝缘性检测时未全程佩戴绝缘手套、护目镜的扣 2分，裁判提示佩戴；断开桩体接地螺栓，未对接地线绝缘保护的； …… |  |  |  |  |
| 接地电阻测试 | 未正确使用接地电阻仪（按下“TEST”）分别检测桩门与桩体、充电枪和AC控制模块PE接点的接地电阻； 未正确读出（需等待读数稳定）测试结果并记录； …… |  |  |  |  |
| L与N线检查 | 1.单相断路器 | 未正确使用绝缘测试仪（按下“TEST”）分别检测单相断路器输入侧L、N线对地绝缘电阻；万用表（电阻档）测L线对N线实测电阻； 未正确读出（需等待读数稳定）测试结果并记录； …… |  |  |  |
|  | 2.交流接触器输出侧 | 未断开桩体接地螺丝，正确使用绝缘测试仪（按下“TEST”）检测交流接触器输出端L、N线对地绝缘电阻，万用表（电阻档）测L线对N线实测电阻; 未正确读出（需等待读数稳定）测试结果并记录； …… |  |  |  |
|  | 3.智能电表输出侧 | 未断开桩体接地螺丝，正确使用绝缘测试仪（按下“TEST”）检测智能电表输出侧L线对地绝缘电阻，万用表（电阻档）测L线对AC控制模块输入侧L 线实测电阻; 未正确读出（需等待读数稳定）测试结果并记录； …… |  |  |  |
|  | 4.AC控制模块输出端 | 未断开桩体接地螺丝 ，正确使用绝缘测试仪（按下“TEST”）检测AC控制模块输出端 L 、N线对地绝缘电阻，万用表（电阻档）测 AC控制模块输出侧L、N 线实测电阻； 未正确读出（需等待读数稳定）测试结果并记录； …… |  |  |  |
| 12V电源线短路检查 | 未拔下辅助电源 12V 输出线（+ V2），正确使用万用表（电阻档）测量辅助电源模块、AC控制模块、显示器电源线对地实测电阻； 未正确读出（需等待读数稳定）测试结果并记录； …… |  |  |  |  |
| 12V电源线路反接检查 | 未正确检查辅助电源模块、AC主控模块、显示器电源线与地线之间是否反接，每项； …… |  |  |  |  |

3.通电调试

| 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全作业 | 通电后未佩戴护目镜、绝缘手套、安全帽进行上电和检测作业； …… |  |  |  |
| 调试作业-供电环境 | 未正确使用万用表（交流电压档）测量墙壁插座供电电压； 未向裁判汇报接线情况，直接通电; …… |  |  |  |
| 调试作业-模块通电测试 | 显示屏未点亮，显示不正常扣； 通电测试未能通过； …… |  |  |  |

4.参数设置

| 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置作业-参数设置 | 未按操作要求设置电价或设置错误； 未按操作要求设置时段或设置错误； …… |  |  |  |
| 充电测试-自动充电测试 | 未从充电选择模式中进行自动充电测试； 未记录充电数据或错误; …… |  |  |  |
| 充电测试-按时间充电测试 | 未正确设置充电时间； …… |  |  |  |
| 充电测试-按金额充电测试 | 未正确设置充电金额； …… |  |  |  |
| 充电测试-按电量充电测试 | 未正确设置充电电量； …… |  |  |  |
| 充电测试-充电记录查看 | 充电测试后，未进行充电记录信息查看； …… |  |  |  |
| 充电结束拔枪 | 未报告裁判，直接断电； …… |  |  |  |

5.安全与5S管理

| 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全与 5S管理 | 由于选手粗暴操作导致线路损坏的每条线路扣1分，上限4分； 由于选手粗暴操作导致安装螺纹滑丝的每颗扣1分，上限4分； 未清洁整理工量具、设备、场地的扣每项扣1分，上限4分； |  |  |  |

6.故障诊断与排除

7.追罚扣分 本部分累计得分：

| 扣分项目 | 扣分项目 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全事故 | □未按正确安全操作程序，损伤、损毁车辆或竞赛设备，视情节扣 2~20分，特别严重安全事故的终止比赛，成绩记 0分； □未按正确安全操作程序，造成人员伤害，视情节扣 2~20分，特别严重安全事故的终止比赛，成绩记 0分； |  |  |

- 竞赛时间

暂定2023年10月

- 竞赛地点

上海科创职业技术学院（上海市松江区人民北路925号）

- 奖项设置

竞赛设一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名。